ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

Lezione 20 settembre

Storia degli elaboratori

Prima macchina calcolatrice costruita da pascal in grado di fare solo somme e sottrazioni

in seguito leibniz costruì una calcolatrice meccanica in grado di fare divisioni e moltiplicazioni

differenza tra i due precedenti, e l'analytical engine, che quest'ultimo è programmabile

primo programma scritto da Ada lovelace, considerata prima programmatrice

Z1 prima macchina basata su relè, prima macchina elettrica

Colossus : decodificatore basato sul pensiero di Alan Turing dirante la secondo guerra mondiale

Eniac primo computer 1946, la programmazione era fatta spostando i cavi, e non con codice

IAS prima calcolatrice basata sulla struttura odierna creata da Neumann con memoria, input, output, ALU etc..

PDP-1 primo prodotto con i transistor, a differenza dei precedenti a valvole

CDC 6600 prima macchina a lavorare in parallelo

IBM 360 introduzione dei circuiti integrati e della possibilità di avere più programmi in memoria, multiprogrammazione

VLSI identifica la possibilità di inserire grandi quantità di transistor in un unico chip

IBM 5150 è il primo PC, grande diffusione, nasce MS-DOS

Organizzazione degli Elaboratori

bus dati, bus indirizzi e bus controlli

registri generali vengono usati per fare i calcoli

i registri dedicati sono il PC, IR e PSW

il program counter tiene traccia dell'ultima istruzione che ho eseguito

instruction register contiene il comando da eseguire

memory data register contiene i dati che voglio trasferire alla memoria

memori address register contiene gli indirizzi da mandare alla memoria

unità di controllo decide cosa fare

il PC sa contare

quando c'è un salto da eseguire, il suo valore cambia per fare il salto

Esempio di comando eseguito in memoria:

il PC contiene l'indirizzo che descrive l'istruzione che il processore deve eseguire

il valore viene copiato da PC al MAR, questo processo viene avviato dalla CU

i multiplexer decidono dove e quali segnali mandare

questo valore arriva alla RAM, che legge il valore ricevuto in ingresso dopo aver ricevuto un segnale dalle CU

la RAM rimanda il valore indietro attraverso il bus dati e arriva al MDR

il valore viene copiato sull'IR dopo un comando della CU

la CU analizza l'istruzione ricevuta nella MDR

i registri hanno lo stesso numero di bit

alla fine di tutto di solito incremento il PC

PSW si chiama anche registro dei flag, ovvero di condizioni

[AX] vuol dire che al suo interno trovo un indirizzo

processore in pipeline ha 5 pezzi che fanno solo una cosa, ma la fanno velocemente

la pipeline è un parallelismo

multicore è l'alternativa della pipeline

di PC posso averne solo 1

nel multicore si fanno meno parallelismi rispetto alle pipeline

le schede grafiche hanno questo tipo di funzionamento

puoi sfruttare il parallelismo solo se usi dati diversi nei processi contemporanei

quando si hanno troppi core si usano processori che comunicano usando diverse memorie tramite una rete di connessione (internet) senza una memoria condivisa

un multicore è un grande processore composto da più processori più piccoli, con ALU diverse

cache è una memoria volatile, più piccola e più veloce della RAM, ma più lenta e grande dei registri

la word è l'unità di memoria con cui andiamo a lavorare, è una memoria che può essere a 32 o 64 bit

word è limite massimo di memoria che posso utilizzare per gestire un file assembler

Esempi informali di funzionamento della ALU

Avremo piu' avanti gli strumenti per renderli formali

Uso come esempio semplici istruzioni assembler della famiglia IBM compatibile

Alcuni dettagli della sintassi dipendono dall'assemblatore e quindi potrebbero essere leggermente diversi sul vostro sistema

ADD AX,BX   significato in notazione matematica: AX = AX + BX

Rappresentato in IR da una sequenza binaria (sequenza di 0 e 1)

La control unit per eseguire questa istruzione:

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita di AX all'ingresso 1 della ALU

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita di BX all'ingresso 2 della ALU

Dice alla ALU: fai la somma di quello che ricevi negli ingressi 1 e 2

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita della ALU all'ingresso di AX

Dice ad AX: memorizza quello che ti arriva

ADD AX,[BX]    AX = AX + MEM[BX]    MEM[BX] indica la locazione di RAM il cui indirizzo e' contenuto in BX

La control unit:

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita di AX all'ingresso 1 della ALU

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita di BX a MAR

Dice a MAR: memorizza quello che ti arriva

Attiva la linea leggi del BUS

Aspetta che la memoria abbia finito

Dice a MDR: memorizza quello che ti arriva

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita di MDR all'ingresso 2 della ALU

Dice alla ALU: fai il + di quello che t'arriva

Dice ad alcuni multiplexer: collega l'uscita della ALU all'ingresso di AX

Dice ad AX: memorizza quello che ti arriva

Esempi pratici

- Somma di AX+5 e copiatura del risultato su AX

MOV AX,5 /// AX = AX+5

RAM

234 000111000101001010010000101

--------------+++++++------

MOV           AX     5

PC = 234

la CU dice di copiare il valore 234 dal PC all'MAR

la CU accende il segnale leggi della RAM

la memoria mette sulle sue uscite il valore della cella 234, che e' quello di sopra

il valore viaggia sul bus dati fino all'MDR

la CU che dice il valore (la codifica binaria dell'istruzione) viene copiato dall'MDR all'IR

la CU analizza l'istruzione

-- la CU dice di copiare la fine di IR su AX (e mettere 0 sul resto)

++ la CU dice di mandare la fine di IR all'ingresso della ALU (e mettere 0 per completare)

++ la CU dice di mandare 0 all'altro ingresso della ALU

++ la CU dice alla ALU di fare la somma

++ la CU dice di mandare l'uscita della ALU ad AX

incremento PC

----------------------------------------------------------------

- Copiatura di un valore di BX nella cella di RAM indirizzata da AX

MOV [AX],BX   /// (RAM[AX] = BX,)

RAM

1232 000111000101001011010110101

--------------+++++++------

MOV           [AX]   BX

PC = 1232

AX = 23

BX = 52

la CU dice di copiare il valore 1232 dal PC all'MAR

la CU accende il segnale leggi della RAM

la memoria mette sulle sue uscite il valore della cella 1232, che e' quello di sopra

il valore viaggia sul bus dati fino all'MDR

la CU che dice il valore (la codifica binaria dell'istruzione) viene copiato dall'MDR all'IR

la CU analizza l'istruzione

prendo il valore di AX (23) e lo metto su MAR

prendo il valore di BX (52) e lo metto su MDR

accendo la linea scrivi

la memoria scrive 52 nella cella 23

incremento PC

----------------------------------------------------------------

- salta all'indirizzo contenuto nella cella di RAM il cui indirizzo e' in AX se l'ultima operazione ha dato risultato 0

JZ [AX]

RAM

298 010011101111100011100101010

----------------+++++++++++

JZ            [AX]

PC = 298

la CU dice di copiare il valore 298 dal PC all'MAR

la CU accende il segnale leggi della RAM

la memoria mette sulle sue uscite il valore della cella 298, che e' quello di sopra

il valore viaggia sul bus dati fino all'MDR

la CU che dice il valore (la codifica binaria dell'istruzione) viene copiato dall'MDR all'IR

la CU analizza l'istruzione

la CU va a vedere il valore del bit di zero della PSW

se dice che l'ultima istruzione non ha dato 0 incremento PC

altrimenti

prendo il valore di AX e lo copio su MAR

accendo la linea leggi

la memoria invia sulle uscite il valore all'indirizzo puntato da AX

il valore viaggia sul bus dati e arriva all'MDR

copio il valore dell'MDR su PC